АДМИНИСТРАЦИЯ  ГУТОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ТОГУЧИНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И  Е

23.12.2014              № 136

с. Янченково

Об утверждении генеральной схемы очистки  территорий населенных пунктов  Гутовского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 10.01.2002г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», от 24.06.98 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»,  постановлением Госстроя России от 21.08.2003 № 152 «Об утверждении Методических рекомендаций о порядке разработки генеральных схем очистки территорий населенных пунктов Российской Федерации», СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест», администрация Гутовского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить генеральную схему очистки территорий населенных пунктов Гутовского  сельсовета  (Приложение № 1).

2.Данное постановление разместить на официальном сайте администрации Гутовского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области

3.Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Гутовского сельсовета

Тогучинского района

Новосибирской области                                                     Н.А.Кондратьева

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНО

постановлением

администрации Гутовского сельсовета

Тогучинского района

Новосибирской области

от 23.12.2014 № 136

Генеральная схема очистки территорий населенных пунктов Гутовского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области

1. Область применения

Генеральная схема очистки территорий населенных пунктов Гутовского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области определяет мероприятия, объемы работ по всем видам очистки и уборки территорий населенных пунктов, системы и методы сбора, удаления, обезвреживания и переработки отходов, целесообразность проектирования, строительства, реконструкции или расширения объектов системы санитарной очистки в границах муниципального образования.

2. Нормативные ссылки

Градостроительный кодекс Российской Федерации

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

Федеральный закон от 30 марта 1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом  благополучии населения».

Федеральный закон от 24 июня1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»

Постановление Правительства РФ от 10.02.1997 г. № 155 (в редакции постановлений от 13.10.1997 г. № 1303; от 15.09.2000 г. № 694; от 01.02.2005 г. № 49) «Об утверждении Правил представления услуг по вывозу твердых и жидких бытовых отходов»

Постановление Коллегии Госстроя РФ от 22.12.1999 г. № 7 «Концепция обращения с  твердыми бытовыми отходами в Российской Федерации МДС 13-82000»

Постановление Госстроя России от 21 августа2003 г. № 152 «Методические рекомендации о порядке разработки генеральных схем очистки территорий населенных пунктов Российской Федерации МДК 7-01 2003

СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест»

СанПиН 217 1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления»

СП 217 1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов»

Государственный стандарт Российской Федерации «Жилищно-коммунальные услуги «Общие технические условия (в редакции постановлений Госстандарта России от 19.06.2000 г.  № 158-ст, от 22.07.2003 г. № 248-ст)

ГОСТ Р50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения»

Инструкция по организации и технологии механизированной уборки населенных мест, утвержденная Министерством жилищно-коммунального хозяйства РСФСР 12.07.1978 г.

Приказ Департамента ЖКХ Министерства строительства РФ от 06.12.1994 № 13 «Об утверждении рекомендаций о нормировании труда работников предприятий внешнего благоустройства»

Методические рекомендации по формированию тарифов на услуги по уничтожению, утилизации и захоронению твердых бытовых отходов Государственный комитет Российской Федерации по строительной, архитектурной и жилищной политике. Институт экономики жилищно-коммунального хозяйства. Москва2003 г.

«Рекомендации по определению норм накопления твердых бытовых отходов для городов РСФСР» утвержденные 09.03.1982 г. заместителем Министра ЖКХ РСФСР.

Решение 21 сессии 4 созыва Совета депутатов Гутовского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области от 30.01.2013 № 101 «Программа  комплексного развития   системы  коммунальной  инфраструктуры Гутовского сельсовета  Тогучинского района Новосибирской  области на 2013-2020 годы и на  перспективу до 2025  года»

Постановление  администрации Гутовского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области  от 25.05.2012 № 49 «Правила благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории Гутовского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области»

3. Общие сведения о населённых  пунктах Гутовского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области и природно-климатических условиях

3.1 Экономико-географическое положение

Гутовского сельсовет был образован в 1925 году.

Территория поселения общей площадью 34116 га расположена в юго-восточной части Новосибирской области на расстоянии 120 км от областного центра г. Новосибирска, в 12 км от районного центра г. Тогучина и в 12 км от ближайшей железнодорожной станции «Тогучин». Протяженность поселения с севера на юг составляет 35 км и с запада на восток 40 км.

На его территории расположено 3 населенных пунктов. Численность населения на 01.01.2014  года составила  1466 человек. На протяжении последних лет численность населения постоянно снижается. Все население сельское. Административным центром поселения является с.Янченково. Общая площадь земельного фонда составляет 34116 га. Земли жилой застройки  в границах поселения занимают 27,6 га.

Современное развитие внешних и внутренних транспортных связей поселения удовлетворительное.

Протяженность автодорог общего пользования Гутовского сельсовета составляет 21 км, в том числе с твердым покрытием 17 км.

Железнодорожное сообщение на территории поселения  отсутствует.

Водный транспорт - не развит.

С экологической точки зрения поселение достаточно благоприятно для проживания. На территории нет зон природоохранного назначения, но  Генпланом  выделена зона  рекреационного назначения.

Производственный потенциал Гутовского поселения претерпевают  изменения - население стареет, КФХ не развиваются, промышленного  производства нет, молодёжь из поселения старается выехать.

На территории поселения на 01.01.2014 года зарегистрировано предприятий, организаций и учреждений, в том числе промышленных предприятий -8, сельскохозяйственных- 4(из них крестьянских фермерских хозяйств-3), лесохозяйственных- нет, строительных- нет, транспортных- нет, торговли и общественного питания-4

Специализацией поселения является направление-растениеводство. Данным видом деятельности занимается 1–общество ограниченной ответственности, 15 крестьянских (фермерских) хозяйств.

3.2. Климат

Новосибирская область расположена в центре Евразии, далеко от морей и океанов, поэтому климат здесь континентальный, с холодной продолжительной зимой и коротким жарким летом.

За год выпадает в среднем 300-400 миллиметров атмосферных осадков. В наших краях хорошо выражены все четыре времени года:
Зима самое продолжительное время года, она длится 5 месяцев - с начала ноября до конца марта. На протяжении всех этих месяцев лежит снег. По сравнению с европейским севером России мощность снежного покрова небольшая - в среднем 40 сантиметров. Минимальная температура, зарегистрированная в ходе многолетних наблюдений на территории нашей области -55 градусов Цельсия, но это исключительный холод. Обычно же столбик термометра не опускается ниже -35 градусов. В последние десятилетия зимы стали заметно теплее, возможно, что это связано с глобальным потеплением климата. Средняя температура января (самого холодного месяца) -19 гр. Цельсия. Самый темный месяц в году декабрь - световой день длится всего 7 часов. Весна длится 2 месяца - апрель и май. Весной много солнечных дней, а атмосферных осадков выпадает меньше, чем в другие времена года Лето наступает у нас в начале июня и длится около трех месяцев. Июнь самый светлый месяц года - световой день достигает 17 часов. Максимальная температура, зарегистрированная на территорию области за весь период наблюдений +40 градусов Цельсия. Самый теплый месяц года июль, это единственный месяц в году, когда не бывает заморозков. Средняя температура июля +19 градусов Цельсия. Обычно в июне или июле бывают 1-2 недели, когда держится температура около +30 градусов. В середине лета часто случаются грозы и ливни. Осенние месяцы  – это  сентябрь, октябрь и ноябрь. В сентябре бывает еще довольно тепло (+20-25 градусов) В целом, климатические условия Гутовского сельсовета, расположенного в Новосибирской области, вследствие большого количества солнечных дней и сравнительно небольшой влажности воздуха, довольно благоприятны для здоровья человека. Несмотря на продолжительную и холодную зиму, обилие света и тепла летом позволяет выращивать основные сельскохозяйственные культуры.

3.3. Численность населения муниципального образования

Численность  населения на 01.01.2014 г. году составила 1600 человек. В возрастном спектре поселения преобладают жители среднего и старшего возраста. Миграционный баланс коренного населения колеблется, в последние  годы  возрастает, т.к. число приезжающих  больше числа отъезжающих. Репродуктивный потенциал поселения в среднем очень низкий. Экономический потенциал поселения в основном поддерживается тремя наиболее многочисленными населенными пунктами, для  которых характерна высокая численность населения и довольно значительная доля пенсионеров и детей.

Половозрастная структура населения еще устойчива. Однако низкая рождаемость приведет через 10-15 лет к значительному росту доли людей старшего возраста. Социальный груз нетрудоспособного населения (дети и пенсионеры) составляет около 45%. Для сельской местности это величина превышает оптимальную в два раза.(Оптимальная 20-25%)  25 % трудоспособного  населения трудится вне пределов поселения.

Исходные данные по благоустройству территорий  муниципального образования

Таблица 1

| № пп | Наименование населенного пункта | Численность жителей, чел. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2017 |
| 1 | с. Янченково | 807 | 804 |
| 2 | п. Ковалевка | 284 | 281 |
| 3 | с. Гутово | 376 | 373 |

Обеспеченность муниципального образования объектами инфраструктуры

Таблица 2

| Наименование объектов | количество |
| --- | --- |
| ФАП | 2 |
| Врачебная амбулатория | 1 |
| Библиотеки | 2 |
| Дома культуры | 1 |
| Административные и другие учреждения | 1 |
| Отделения связи | 1 |
| Магазины | 11 |

3.4.Состав и структура земельного фонда поселения

Территория поселения составляет  42669 га.

В земельном фонде поселения преобладают земли сельскохозяйственного назначения 36708 га, второй по величине категорией земель являются земли лесного фонда  1948 га., земли водного фонда – 183 га,  земли населенных пунктов 3830 га

Земельный фонд поселения обладает значительным потенциалом для развития многоукладного сельского хозяйства.

3.5.     Состояние окружающей среды

Состояние окружающей среды определяется уровнем воздействия на нее промышленности, сельского хозяйства, транспорта, рекреации и др. факторами, которые нарушают естественный экологический баланс территорий и делают среду малопригодной для жизни человека.

Основным критерием оценки современного экологического состояния почвенного покрова поселения явилась степень загрязнения природных компонентов в результате производственной деятельности. Поэтому оценка почвенного покрова базировалась на данных о наличии источников загрязнения: скотомогильников, складов ядохимикатов и минеральных удобрений, размещении животноводческих ферм, гражданских кладбищ.

На территории поселения нет скотомогильников. Утилизация биоотходов производится в крематорах.

На территории поселения  имеется 3 действующих гражданских кладбищ.

Основным загрязнителем атмосферного воздуха является котельная, расположенная в с.Янченково, печной дым домохозяйства (на  территории  поселении расположено 529 домохозяйств)   и  автомобильный  транспорт . Концентрации основных загрязняющих веществ атмосферного воздуха на территории поселения в последние годы соответствует установленным нормативам.

На основании проведенного анализа можно сделать следующие выводы:

- экологическое состояние поселения в целом благоприятно для жизни и организации отдыха;

- превышения содержания вредных веществ во всех компонентах природной среды носят точечный характер.

На территории поселения нет предприятий химической промышленности или каких-либо вредных производств.

3.6.     Система утилизации твердых бытовых отходов. Санитарная очистка территорий.

Устойчивое социально-экономическое развитие Поселения предполагает:

-существенный прогресс в развитии основных секторов экономики, создание новых рабочих мест;

-новое жилищное строительство, в том числе строительство служебного жилья;

-организацию современных инженерных систем и улучшение транспортного обслуживания;

-бережное использование природных ресурсов;

-создание среды благоприятной для жизни и отдыха населения;

-формирование репутации поселения как части Тогучинского района экологически привлекательной, комфортной для проживания и открытой для инвестиций.

Цели устойчивого социально-экономического развития поселения:

1) повышение уровня жизни населения;

2) сохранение и приумножение природных ресурсов для будущих поколений.

4.Генеральная схема очистки территории Гутовского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области

Выделяются следующие этапы обращения с отходами:

- образование (жилые и административные здания, школа, детский сад, магазины, ДК, и т.д.);

- сбор (транспортировка отходов к местам накопления отходов – контейнерным площадкам);

- использование (фактически, в поселении производится использование многих видов образующихся отходов, для собственных нужд, например, пищевые отходы для корма домашних животных; ботва, сухие листья и ветки для компостирования, отходы бумаги и древесины для растопки печей и т.д.);

- транспортировка  от специально оборудованных контейнерных площадок;

- размещение.

Необходимыми мерами по улучшению санитарного состояния населённых пунктов Гутовского сельсовета  будут являться:

- разработка, утверждение и реализация генеральной схемы санитарной очистки поселения;

- ликвидация  возможных несанкционированных свалок у населённых пунктов поселения,

-оформление  документов для санкционированного  полигона  ТБО  в с. Янченково.

Сбор твердых бытовых отходов, образующихся от уборки жилых помещений и административных зданий и объектов социальной сферы (клубные учреждения, магазины) должен производиться в типовые контейнеры, размещенные на оборудованных контейнерных площадках или в местах временного складирования твердых бытовых отходов,  утвержденных администрацией Гутовского сельсовета .

5. Оценка существующего состояния санитарной очистки территории населённых пунктов Гутовского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области

Анализ состояния систем утилизации ТБО показал, что поселение испытывает большие трудности по организации вывоза мусора.

МУП «Гутовское» не оказывает услуги по вывозу ТБО из-за отсутствия спецтехники.

Жители с.Янченково, с.Гутово заключают индивидуальные договора с ООО «Чистый город» на вывоз ТБО. Это возможно, т.к. территориально села расположены ближе к районному центру Тогучин, в котором  находится ООО «Чистый город».

На территории Тогучинского района санкционированная свалка организована в г. Тогучине, т.е. не на территории поселения.

Главным условием санитарной очистки населенного пункта является своевременное удаление твердых бытовых отходов с территорий домовладений и их обезвреживание при соблюдении следующих требований:

- удаление ТБО из домовладений должно осуществляться регулярно, по маршрутным графикам

- все домовладения населенных пунктов независимо от их ведомственной принадлежности охватываются единой системой санитарной очистки

- вывоз ТБО осуществляется спецтранспортом, предназначенным для этих целей.

Все эти требования выполнимы при планово-регулярной системе санитарной очистки.

Процесс сбора и удаления ТБО при планово-регулярной очистке включает два цикла работ: сбор отходов на придомовой территории и вывоз их спецтранспортом в места утилизации.

Отходы, образующиеся в результате жизнедеятельности населения представлены следующими составляющими:

1. Отходы, которые по своим габаритам помещаются в приемную камеру спецмашины собираются специализированной организацией по прямым договорам с населением.

2. Отходы, которые по своим габаритам не помещаются в приемную камеру спецмашин, а также отходы от уборки территорий, прилегающих к многоквартирным домам, эти отходы собираются в контейнеры и вывозятся специализированной организацией по договорам с обслуживающей организацией.

3. Крупногабаритные отходы (КГО) накапливаются в непосредственной близости от контейнерных площадок и вывозятся обслуживающими организациями самостоятельно, либо по договору со специализированным предприятием.

Отходы, образующие в результате жизнедеятельности населения частных домовладений вывозятся по прямым договорам со специализированным предприятиям. Навоз, образующийся в результате содержания КРС вывозятся собственниками или арендаторами земельных участков два раза в год (весна, осень) на поля и огороды и используется как органическое удобрение.

Организацией сбора и вывоза твердых бытовых отходов, обеспечением условий и нормальной работы спецмашин занимается  ООО «Чистый город», расположенный в районном  центре г. Тогучине, осуществляющее вывоз ТБО по индивидуальным договорам.

В обязанности организаций, занимающихся вывозом ТБО, входит своевременное, регулярное удаление ТБО с контейнеров, установленных в населённых пунктах поселения и  размещение их на полигоне   Тогучинского  района

6.Схема вывоза жидких бытовых отходов от населения, предприятий и организаций

В домах частного сектора сбор жидких бытовых отходов осуществляется в изолированных выгребах (сливные ямы). Вывоз ЖБО производится специализированным транспортом на сливные пункты ЖБО по мере заполнения выгребов (сливных ям) по заявке домохозяина. Услуги по вывозу  ЖБО в с. Янченково осуществляет МУП «Гутовское».

Требования к оборудованию выгребных ям.

Выгребная яма – самое простое сооружение канализации для домов с минимальным расходом воды (частный сектор). Она состоит из герметичной емкости, куда сливаются стоки из дома для пополнения и хранения, откачиваются по мере наполнения с помощью спецмашин. Размеры ямы произвольны,  но не глубже трех метров, зависят от количества воды и периодичности откачки. Располагают выгребную яму как можно дальше от питьевых колодцев, и ниже по рельефу, дно делают наклонным в сторону приямка для более полного опорожнения. Материал – железобетон, металл, кирпич (оштукатуренный). Запрещено использование выгребов без дна с фильтрацией в грунт неочищенных стоков.

Вывоз жидких бытовых отходов производится на полигон.

7.   График ликвидации несанкционированных свалок

Несанкционированные свалки ликвидируются по мере обнаружения.

Решение этих задач обеспечивает функционирование системы сбора, вывоза и утилизации отходов, что позволяет обеспечить улучшение качества окружающей среды и экологической безопасности на территории поселения.

Экологическая обстановка в Гутовском сельсовете в  настоящее время относительно благополучная и стабильная.

В связи с этим, реализация разработанной генеральной схемы очистки территории Гутовского сельсовета , в частности, приобретение достаточного количества контейнеров и специализированной техники, позволит обеспечить улучшение качества окружающей среды и экологической безопасности на территории поселения.

8.    Эколого-градостроительные мероприятия

Мероприятия по снижению загрязнения стационарными источниками:

- организация и озеленение буферных зон между жилыми и общественными территориями

- создание полос зелёных насаждений, отделяющих котельные и жилую застройку.

Приоритетные мероприятия по снижению воздействия автотранспорта:

- организация придорожных зеленых полос от магистралей

- строительство гаражей для хранения автотранспорта с соблюдением санитарных разрывов

Мероприятия по охране водных ресурсов

- проведение технических мероприятий по устранению неполадок в сетях водоснабжения и предотвращению аварийных ситуаций

- ликвидация несанкционированных свалок вдоль береговой линии

- соблюдение специального режима на территориях прибрежных полос и водоохранных зон рек.

Мероприятия по санитарной очистке территории:

- выявление несанкционированных свалок и их рекультивация.

- своевременный вывоз мусора с территории жилой застройки

Основными задачами, стоящими перед администрацией Гутовского сельсовета  в области обращения с отходами производства и потребления, является:

- обеспечение предоставления всем физическим и юридическим на территории поселения услуг по сбору, вывозу и утилизации ТБО в соответствии с действующим природоохранным законодательством;

- ликвидация имеющихся и вновь образующихся несанкционированных свалок.

- увеличение количества контейнеров на территории населённых пунктов.

- Профилактическая работа с населением, организациями и учреждениями  по вопросу недопустимости образования стихийных свалок мусора, о необходимости содержания в надлежащем состоянии своих территорий.

- распространение среди населения экологических знаний, используя СМИ.

Решение этих задач позволит обеспечить функционирование системы сбора, вывоза и утилизации отходов, что позволит обеспечить улучшение качества окружающей среды и  экологической безопасности на территории поселения.

Глава Гутовского сельсовета

Тогучинского района

Новосибирской области                                                                  Н.А. Кондратьева